PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

Estado de Minas Gerais

CNPJ=18.338.848/0001-90

# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de Calçamento em Bloco sextavado e Drenagem Pluvial.

Local:  Rua JOSÉ GALVINO DA COSTA e FRANCISCO LOPES, localizada no Distrito de Santa Maria do Baixio - São João do Oriente- MG.

- INTRODUÇÃO

O presente projeto consta de Calçamento em blocos de concreto sextavado e Drenagem Pluvial, no Distrito de Santa Maria do Baixio-Município de São João do Oriente/MG. Serão empregados blocos de concreto com fck = 35 Mpa com dimensões: lado de hexágono 17cm; largura entre dois lados paralelos 25 cm e espessura de 8cm. A ruas a ser pavimentada será a José Galvino da Costa, com área a regularizar de 2.203,60 m2 e a pavimentar de 1.967,50 m2.

Dá-se preferência ao pavimento de blocos de concreto por facilitarem a execução e manutenção   de redes água, esgoto,  luz, telefone, pois nesses casos os blocos permitem maiores facilidades de remoção e reaproveitamento, sem prejuízos financeiros acentuados além de favorecer maior segurança no transito por ter de tráfego mais leve .Favorece principalmente  a absorção de águas pluviais pelo solo.

Após o nivelamento do terreno será aplicado um colchão de areia com espessura de 0,06m logo em seguida a colocação dos blocos juntamente com a montagem das sarjetas nas suas laterais, com 0,30 m de largura (fck 20Mpa) de concreto e meio-fios pré-moldados , conforme detalhes em projeto anexo.

A obra será executada por uma Empreiteira contratada através de Processo Licitatório, tendo Firma a devida experiência em obra similar, devendo ser construídas dentro de todas as Normas Técnicas, tendo um rigoroso acompanhamento da PREFEITURA MUNICIPAL através do seu DEPARTAMENTO DE OBRAS.

O Projeto não causará danos ao meio ambiente por estar longe das nascentes e dos rios. As águas pluviais serão direcionadas através de sarjetas, bocas de lobo e manilhas de concreto DN.=  400 mm e 600 mm ,desempenhando uma drenagem rápida e direcionada, além do fato do próprio tipo de calçamento ser auto-drenante.

Conforme Declarações e Plano de Trabalho ora apresentados, a Prefeitura Municipal será responsável pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA durante a sua construção e pela manutenção da mesma após a sua execução  . O trabalho deverá ser executado dentro das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) principalmente em relação a parâmetros de acessibilidade a deficientes (Declarações em anexo).

DEMAIS DETALHES:

PLACA DE OBRA- Será executada em placa de aço e poste para sua fixação.

EXEXUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,NÃO INCLUI MOBILIÁRIO (1,3X2,60) -durante 04 meses para atender a obra em geral e ferramentaria.

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

A base deverá ser uniformemente regularizada e compactada, de modo a permitir o apoio integral de toda a pavimentação. O nivelamento será executado com uso de patrol-niveladora.

CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

Sobre a Sub-base será aplicado uma base de areia com, esp. de 0,06m estando assim o local pronto para o assentamento de bloquetes sextavados.

Após o espalhamento da base de areia será assentado bloquetes sextavados de concreto com Fck = 35Mpa e espessura de 0,08 m. Os bloquetes são assentados manualmente e seu rejuntamento poderá ser feito com areia ou pó de pedra.

Fig. 01- imagem ilustrativa do assentamento dos bloquetes

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO , SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

As guias de concreto são pré-moldadas e compradas prontas e tem por objetivo estabilizar o passeio. Haverá rebaixamento de meio-fio, nos lugares indicados conforme projeto.

Fig. 02- imagem ilustrativa do assentamento das guias

SARJETA EM CONCRETO 20MPA 30 x 5 CM, I = 15 % = 0,021 m³/ml

A execução das sarjetas é feito no local com concreto, Fck = 15Mpa, 30 centímetros de largura e  8 centímetros de espessura, I=15%. Terá como objetivo encaminhar as águas de chuva até o destino final.

Fig. 03- imagem ilustrativa da execução da sarjeta.

DRENAGEM PLUVIAL

A Rua José Galvino da Costa  terá 30,00 m de drenagem com tubo de 400mm e 190,00 m de drenagem com tudo de 600mm,devendo sua ligação final lançada no córrego existente, com respectivos Bocas de Lobo e PV , conforme Projeto de Drenagem em anexo. O próximo serviço a ser executado será a escavação mecânica e  terá largura igual a 1,00 metro e profundidade igual a 1,40 metros(tubo de 600 mm) e profundidade igual a 1,00 m(tubo de 400 mm), dessa forma será possível a instalação dos tubos de concreto, garantindo a excelência no serviço de drenagem conforme o projeto. Será executado antes do lançamentos dos tubos uma regularização-compactação das valas, sendo aplicado um lastro de concreto com h=5 cm. Os tubos serão lançados e depois executados um reaterro compactado. Serão executadas a Boca de Lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestido com argamassa de cimento e areia (1:3), sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  com a finalidade de absorver as águas das chuvas e encaminhar até o destino final. Os poços de visita são dispositivos implantados com a finalidade de possibilitar à ligação das bocas de lobo a rede coletora, permitir mudanças na direção, declividade, e diâmetro dos tubos empregados. Dessa forma, conforme o projeto foi realizado 05 PV  em pontos coniventes para facilitar na limpeza e inspeção da rede. Os quais serão de concreto pré-moldado, sua profundidade será igual a 1,20 metros, possuirá tampão de ferro fundido tipo médio e o revestimento da calha interna com argamassa (cimento/areia) com traço 1:4.Serão empregados tubos em concreto, com a finalidade de encaminhar as águas até seu destino final. De acordo com o projeto serão executados tubos com diâmetros diferentes, os tubos com diâmetro igual a 400mm e tubos com 600mm.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Será colocada Placas de Identificação com o respectivo nome da Rua conforme desenho, inclusive com a marcação de faixas de Pedestres e Placa de Pare.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

###### Compreende-se toda a limpeza das Ruas, sendo feita após o término do calçamento, utilizando  agua de forma cadenciada para não danificar o piso pronto.

OBS.GERAL=SERÁ EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL UM TRECHO DE 6,00 X10,00=60,00 M2 NA RUA FRANCISCO LOPES,SENDO PRIMEIRA RUA A ESQUERDA DEPOIS DA PONTE,INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES NECESSARIAS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

São João do Oriente,24 de Março de 2020

PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA 67411/D/MG